PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Código: TI-PRO-004

Versión: 1.0

Área Responsable: Tecnología de la Información (TI)

Periodicidad: Cada seis (6) meses

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para planificar, ejecutar, documentar y cerrar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la organización cada seis meses, con el fin de conservar su disponibilidad, rendimiento y seguridad, reducir fallas no programadas y prolongar la vida útil de los activos tecnológicos.

Este procedimiento complementa al TI-PRO-003 (adquisición de tecnología). Cuando el mantenimiento detecte un equipo sin arreglo técnico o al final de su vida útil, se derivará al proceso de compra correspondiente.

2. ALCANCE

Aplica a todos los equipos informáticos registrados en el inventario tecnológico, asignados a clientes internos y externos, en Quito, Guayaquil y sitios de operación. Incluye, como mínimo:

Computadoras de escritorio y laptops.

Tablets de operación.

Monitores y periféricos asociados al puesto de trabajo.

Equipos de red de usuario (cuando estén bajo custodia de TI).

Impresoras de uso interno, cuando aplique.

Celulares corporativos, cuando aplique.

Accesorios tecnológicos registrados como activo.

No sustituye al soporte correctivo por ticket de falla. El correctivo de emergencia se atiende de inmediato; el preventivo se ejecuta de forma programada cada seis meses, sin perjuicio de adelantarlo si el diagnóstico lo justifica.

Definición de clientes

Cliente interno

Personal administrativo de oficinas en Quito y Guayaquil.

El mantenimiento se realiza preferentemente en sitio o en el taller de TI, previa coordinación de agenda.

Cliente externo

Guardias, supervisores y demás clientes por fuera (tablets y laptops de operación).

El mantenimiento se coordina con el área responsable del personal de campo. El equipo se recolecta, se recibe en TI o se interviene en sitio, según disponibilidad operativa.

Definiciones

Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades planificadas de limpieza, inspección, actualización, optimización y verificación que se ejecutan cada seis meses para evitar fallas.

Mantenimiento correctivo: intervención no programada para reparar una falla ya presentada. Si el equipo no tiene arreglo, se aplica el TI-PRO-003.

Ciclo semestral: período de seis meses contado desde la fecha de entrega del equipo, desde el último mantenimiento cerrado o desde la fecha de alta en inventario, la que resulte más reciente.

3. RESPONSABILIDADES

Área de Tecnología de la Información

Elaborar el calendario semestral a partir del inventario de activos.

Notificar al usuario o área con al menos cinco días hábiles de anticipación.

Ejecutar el checklist de hardware, software y seguridad.

Realizar o verificar el respaldo de información antes de intervenir.

Registrar hallazgos, tiempos de intervención y próximo vencimiento.

Entregar el equipo con acta de mantenimiento y actualizar el inventario.

Derivar a TI-PRO-003 cuando el equipo no tenga arreglo o deba reemplazarse.

Emitir el informe semestral de cumplimiento a Gerencia.

Usuario o área solicitante

Facilitar el equipo en la fecha coordinada.

Informar claves, accesorios y novedades de uso (cuando aplique y esté autorizado).

Resguardar información crítica antes de la intervención, en lo que le corresponda.

Firmar el acta de recepción posterior al mantenimiento.

Reportar por ticket cualquier anomalía posterior a la entrega.

Jefatura o supervisión del área

Autorizar ventanas de mantenimiento que no afecten la operación crítica.

Cliente externo: coordinar el retiro o la visita de tablets y laptops de guardias y supervisores.

Gerencia

Conocer el indicador de cumplimiento del plan semestral y autorizar reemplazos cuando TI derive el caso al proceso de adquisición.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Paso 1. Programación del ciclo semestral

En los meses de control (o de forma continua sobre el inventario), TI identifica los equipos cuyo mantenimiento preventivo está vencido o vence en los siguientes treinta días.

El plan debe indicar:

Código de inventario, serie, modelo y usuario asignado.

Sede (Quito, Guayaquil u operación de campo).

Tipo de cliente (interno o externo).

Fecha del último mantenimiento y fecha objetivo del actual.

Ventana tentativa de intervención.

Responsable: Área de TI.

Paso 2. Generación del ticket de mantenimiento

TI abre un ticket de mantenimiento preventivo por equipo o por lote controlado (mismo usuario o misma sede), dejando trazabilidad de fecha, técnico asignado y checklist aplicable.

El ticket no espera a que el usuario reporte una falla. Es una actividad planificada por TI.

Responsable: Área de TI.

Paso 3. Notificación y coordinación

TI notifica al usuario y a su jefatura, con al menos cinco días hábiles, indicando fecha, hora, lugar y duración estimada.

Cliente interno

Se agenda en oficina de Quito o Guayaquil. El usuario deja el equipo disponible o acude al taller de TI, según se coordine.

Cliente externo

Se coordina con supervisión de campo el retiro, la visita o el reemplazo temporal de tablets y laptops, para no dejar desatendida la operación.

Si el usuario no facilita el equipo en dos coordinaciones, TI escala a la jefatura y deja constancia en el ticket.

Responsable: Área de TI y jefatura del usuario.

Paso 4. Recepción del equipo y respaldo

Antes de cualquier intervención, el técnico verifica identidad del activo y realiza o confirma el respaldo de información.

Se registra:

Número de serie, etiqueta de inventario y estado físico de ingreso.

Accesorios entregados (cargador, funda, stylus, mouse, candado).

Existencia de respaldo válido o ejecución del respaldo autorizado.

Novedades reportadas por el usuario.

No se inicia el mantenimiento si no existe respaldo o autorización expresa de continuar cuando el equipo no almacene información institucional.

Responsable: Área de TI.

Paso 5. Diagnóstico inicial

TI ejecuta una evaluación de entrada para establecer la línea base del equipo:

Encendido, POST y tiempos de arranque.

Temperatura, ventilación y ruidos anómalos.

Estado de batería (laptops y tablets).

Pantalla, teclado, puertos, audio y conectividad.

Espacio en disco, memoria y carga de procesos.

Vigencia de antivirus, parches y licencias.

Cumplimiento de políticas de dominio y cifrado, cuando aplique.

Si el diagnóstico evidencia daño estructural, oxidación severa, placa fuera de servicio o costo de reparación no justificado, se documenta y se continúa al Paso 9 (derivación).

Responsable: Área de TI.

Paso 6. Mantenimiento preventivo de hardware

Con el equipo respaldado y diagnosticado, se ejecuta el checklist de hardware, según el tipo de dispositivo:

Limpieza externa e interna de polvo en salidas de aire, ventiladores y disipadores.

Revisión de tornillería, bisagras, tapa y estado de la carcasa.

Inspección de puertos USB, HDMI, audio, carga y lector, cuando aplique.

Verificación de teclado, touchpad, cámara y micrófono.

Prueba de batería y adaptador de corriente.

Limpieza de pantalla y, en tablets, revisión de digitalizador y funda.

Revisión de periféricos asociados al puesto (monitor, dock, mouse).

Las piezas de desgaste se reportan. Si se requiere recambio y no hay stock, se genera el requerimiento técnico.

Responsable: Área de TI.

Paso 7. Mantenimiento preventivo de software y seguridad

TI ejecuta el checklist lógico, sin instalar software no autorizado:

Actualización del sistema operativo y parches de seguridad pendientes.

Actualización de antivirus o EDR y ejecución de análisis completo.

Limpieza de temporales, papelera, archivos huérfanos y punto de restauración.

Verificación de espacio en disco y desfragmentación o optimización, según el tipo de unidad.

Validación de Microsoft 365, correo corporativo y software autorizado.

Revisión de cuenta de dominio, políticas de GPO y bloqueo de pantalla.

Verificación de cifrado, copias de seguridad y que no existan cuentas locales no controladas.

Eliminación de software no institucional detectado, con constancia en el informe.

Responsable: Área de TI.

Paso 8. Pruebas de funcionamiento

Al concluir hardware y software, se valida que el equipo quede operativo para el usuario:

Encendido y apagado correctos.

Inicio de sesión corporativo.

Navegación, correo e impresoras de red, cuando aplique.

Audio, cámara y conectividad Wi-Fi o cableada.

En tablets: aplicaciones de operación, GPS o periféricos de campo, cuando aplique.

Los resultados se marcan en el checklist como conforme o no conforme.

Responsable: Área de TI.

Paso 9. Evaluación de resultado y derivación

Con base en el diagnóstico y las pruebas, TI clasifica el resultado:

Equipo conforme

Se entrega al usuario, se firma el acta y se programa el próximo mantenimiento a seis meses.

Requiere correctivo menor

TI repara en el mismo ciclo (cambio de pieza en stock, reimagen parcial, ajuste de configuración) y repite las pruebas.

No tiene arreglo o no es viable reparar

TI emite informe técnico y deriva al procedimiento TI-PRO-003. Cliente interno: TI solicita la compra. Cliente externo: el área solicita directamente a Compras por correo, con el informe de TI. En ambos casos Gerencia aprueba antes de la orden de compra.

Mientras se gestiona el reemplazo, TI evaluará la asignación de un equipo de respaldo, si existe inventario.

Responsable: Área de TI. Derivación: conforme a TI-PRO-003.

Paso 10. Documentación del servicio

Toda intervención preventiva debe dejar evidencia en:

Checklist de mantenimiento (hardware, software y pruebas), con fecha y nombre del técnico.

Informe de hallazgos y acciones ejecutadas.

Registro de inventario: fecha de mantenimiento, resultado y próximo vencimiento.

Ticket actualizado con tiempos de inicio y fin.

Cuando exista derivación a compra, número de informe técnico asociado.

Responsable: Área de TI.

Paso 11. Entrega al usuario

El usuario recibe el equipo y firma el Acta de Mantenimiento, donde constarán:

Equipo e inventario.

Accesorios devueltos.

Trabajos realizados.

Resultado (conforme, correctivo o derivado a compra).

Fecha y hora de entrega.

Responsable de TI y usuario receptor.

Fecha programada del próximo mantenimiento (más seis meses).

Responsable: Área de TI y usuario receptor.

Paso 12. Cierre e informe de cumplimiento

TI cierra el ticket y actualiza:

Inventario de activos y bitácora de mantenimiento.

Calendario del siguiente ciclo semestral.

Indicador de equipos intervenidos versus planificados.

Hallazgos repetitivos que requieran cambio de estándar o de proveedor.

Al cierre de cada ciclo semestral, TI emite un informe resumido a Gerencia con cobertura alcanzada, equipos derivados a compra, incidentes detectados y recomendaciones.

Responsable: Área de TI. Informe: Gerencia.

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

El diagrama de flujo se mantiene en el archivo TI-PRO-004-Diagrama.drawio, para edición en Draw.io / diagrams.net. Representa la programación semestral, la atención a cliente interno y externo, la ejecución del preventivo, la decisión de conformidad o derivación al proceso de adquisición TI-PRO-003, y el cierre con acta e inventario.